1. NÚMEROS

1) Dada la representación 4186H (en hexadecimal) de un sistema de punto flotante de 8 bits de mantisa en bcs, y bit implícito y exponente de 8 bits en exceso 128( en ese orden de izquierda a derecha).

- determine el valor decimal representado.

- calcule el error absoluto máximo

1) ¿Qué define el teorema fundamental de la numeración? Represente rango y resolución de

a)sistema en punto fijo BCS 8 bit parte entera y 4 bits parte fraccionaria.

b) sistema en punto flotante mantisa BCS bit implícito de 7 bits y exponente BCS de 5         bits.

1)Describa las características de representación en coma flotante  en IEEE 754 de simple precisión.

B) represente el número decimal 1 en el formato de la parte a.

1)Describa las características de IEEE 754 de simple precisión

- representar el valor hexadecimal 62000000H en el sistema

1)Dado un sistema en punto flotante con 6 bits de mantisa fraccionaria en BCS y exponente en exceso 8 (en ese orden de izquierda a derecha) :

- ¿Cuál es el rango de representación del sistema ?

- Represente en punto flotante el número decimal 322.

1- a) Describa las características del sistema de representación en coma flotante estandar iee754 en simple precisión. b) Represente el número decimal 1 en el formato de la parte a).

1- ¿Qué define el Teorema Fundamental de la Numeración?. Determine el rango de representación y resoluciones de:

a) un sistema en Punto Fijo en BCS con 4 bits para parte entera y 4 bits para parte fraccionaria

b) un sistema en Punto Flotante con 4 bits para mantisa con bit implícito en BCS y 4 bits para exponente en BCS

1) a- Describa características de IEEE 754 simple precisión.

b- Representar el valor hexadecimal 62000000H en el sistema.

1) Dado un sistema en punto flotante con 6 bits de mantisa fraccionaria en BCS y exponente de 4 bits en exceso 8 (en ese orden de izq a der): A) ¿Cuál es el rango de representación del sistema?. B) Represente en el sistema de punto flotante dado el número decimal 32,2.p

1 Dado un sistema en punto flotante con 5 bits de mantisa en BCS con bit implícito y exponente de 5 bits en exceso 16 (en ese orden de izq a der):

A) ¿Cuál es el valor decimal del mínimo positivo representable por el sistema? B) Represente en el sistema de punto flotante dado el número decimal 2,625.

- En un sistema en punto flotante con 7 bits de mantisa en BCS y bit implícito y exponente de 8 bits en exceso 128 (en ese orden de izq a der): A) Represente su número de legajo (sin el dígito verificador). B) Calcule el Error Absoluto que tiene dicha representación.

- Dado el número A188 en BCH donde 8 bits representan la mantisa en BCS con bit implícito y 8 bits para exponente en exceso 128. a) Calcular el valor en decimal. b) Calcular el error absoluto máximo.

1 Dado un sistema en punto flotante con 6 bits de mantisa fraccionaria normalizada en BCS y exponente de 4 bits en exceso 8 (en ese orden de izq a der):

A) ¿Cuál es el valor del mínimo positivo representable en ese sistema? B) Represente en punto flotante el número decimal 32,25.

1- a) Describa las características del sistema de representación en coma flotante estándar IEEE 754 de simple precisión. b) Represente el número decimal 1 en el formato de la parte a).

- Dado un sistema en punto flotanite con 6 bits de mantisa fraccionaria en BCS y exponente de 4 bits en exceso 8 (en ese orden de izq a der): A) ¿Cuál es el rango de representación del sistema?. B) Represente en punto flotante el número decimal 322.

1) En un sistema en punto flotante con 7 bits de mantisa en BCS y bit implicito y exponente de 8 bits en exceso 128 (en ese orden de izq a der):

A) Represente su número de legajo (sin el digito verificador)

B) Calcule el Error Absoluto que tiene dicha representación

1- ¿Qué define el Teorema Fundamental de la Numeración?. Determine el rango de representación y resoluciones de:

a) un sistema en Punto Fijo en BCS con 4 bits para parte entera y 4 bits para parte fraccionaria

b) un sistema en Punto Flotante con 4 bits para mantisa con bit implícito en BCS y 4 bits para exponente en BCS

1)41B6H (en hexadecimal) Punto flotante 8 bits mantisa BCS y bit implicito y exponente 8 bits en exceso 128 (de izq a der) a. Determine el valor decimal representado.

b)Calcule el error absoluto máximo

1)¿Qué define el teorema fundamental de la numeración? Represente rango y resolución de: A) Sistema en P Fijo BCS 8 bits parte entera y 4 bits parte fraccionaria. B) Sistema en P Flotante Mantisa BCS bit implícito de 7 bits y exponente BCS de 5 bits

1)Dada la representación A188H (en BCH) de un sistema en punto flotante con 8 bits de mantisa en BCS y bit implícito y exponente de 8 bits en exceso 128 (en ese orden de izq a der): A) Determine el valor decimal representado en ese sistema. B) Calcule el Error Absoluto Máximo de esa representación.

1)Suponga que los 6 dígitos de su número de legajo son 2 números A y B expresados con 3 digitos BCH cada uno (ej: Legajo 22233/3 es Nro A= 222H y NroB=333H). a) ¿qué valor decimal representa el Nro A, si es una representación de Punto Flotante con Bit Implícito de 12 bits con formato de izquierda a derecha que corresponde a: 1 bit de Signo de Mantisa, 4 bits de exponente en Ca2 y 7 bits de Mantisa?. b) Calcule el Error Absoluto máximo que se cometería en el valor obtenido en el item a). c) ¿qué valor decimal representa el Nro B, si es un entero con representación en exceso 2048?

2. CIRCUITOS LOGICOS

¿Qué es una puerta lógica ? Describa el circuito lógico secuencial denominado “Biestable RS”. Realice la tabla de comportamiento y un gráfico de interconexión de puertas lógicas que lo represente.

2) defina circuito combinatorio y diferéncielo con uno secuencial; describa el método de representación “suma de productos” para circuitos lógicos.

2) describa el método de implementación de funciones booleanas denominado suma de productos.

2)¿Qué es un circuito lógico combinacional ? Describa “suma de productos” e implementela función XOR utilizando el mismo.

2) a. ¿Cuáles son las 3 formas que se pueden utilizar para representar una función lógica ?

b. Describa el método de diseño de circuito logico combinacionales denominado “suma de productos”

2- a) Describa las diferencias entre un circuito combinatorio y uno secuencial. b) Describa el método 'Suma de Productos

para determinar la ecuación algebraica de un circuito lógico. c) Ejemplifique el uso de SOP con la función OR Exclusiva.

- a) ¿Qué es un circuito combinatorio?

b) Explicar qué es "sumador completo". Realizar tabla de verdad y grafico.

2) a- ¿Que es un circuito lógico combinacional?

b- Describa la suma de productos e implemente la función XOR utilizando el mismo.

2- a) Describa las diferencias entre un circuito combinatorio y uno secuencial. b) Describa el método 'Suma de Productos

para determinar la ecuación algebraica de un circuito lógico.

c) Ejemplifique el uso de SOP con la función OR Exclusiva.

Defina circuito combinatorio y diferéncielo con uno secuencial; describa el método de representación "suma de productos" para circuitos lógicos.

a) ¿Qué es un circuito combinatorio?

b) Explicar qué es "sumador completo". Realizar tabla de verdad y gráfico.

2 A ¿Cuáles son las 3 formas que se pueden utilizar para representar una función lógica?

B) Describa el método de diseño de circuitos lógicos combinacionales denominado "Suma de productos

- A) ¿Cuáles son las 3 formas que se pueden utilizar para representar una función lógica? • B) Describa el método de diseño de circuitos lógicos combinacionales denominado "Suma de productos".

2) a- ¿Que es un circuito lógico combinacional?

b- Describa la suma de productos e implemente la función XOR utilizando el mismo.

A) ¿Qué es un circuito combinatorio? B) Describa el circuito lógico denominado "sumador completo". Realice la tabla de verdad y un gráfico de interconexión de puertas lógicas que lo represente.

A) ¿Cuáles son las 3 funciones lógicas elementales y cómo las puede representar? B) Describa el método de diseño de circuitos lógicos combinacionales denominado "Suma de producto

2)¿Qué es una puerta lógica? Describa el circuito lógico secuencial "Biestable RS". Realice la tabla de comportamiento y un gráfico de interconexión de puertas logicas que lo represente

2) A) ¿Cuáles son las 3 formas que se pueden utilizar para representar una función lógica? B) Describa el método de diseño de circuitos lógicos combinacionales denominado "Suma de productos".

2)A) ¿Cuáles son las 3 formas que se pueden utilizar para representar una función lógica? B) Describa el funcionamiento del circuito lógico secuencial denominado 'D'.

2- a) Describa el método de implementación de funciones booleanas denominado SoP.

b) Use el método descripto en a) para la función lógica S con 4 entradas (A, B, C, D) cuya salida es '1' cuando dos de las entradas están en '1' (Tabla-Ecuación-Gráfico)

A) ¿Cuáles son las 3 formas que se pueden utilizar para representar una función lógica? B) Describa el método de diseño de circuitos lógicos combinacionales denominado "Suma de productos".

2- a) Describa el método de implementación de funciones booleanas denominado SoP. SOLO b) Use el método descripto en a) para la función lógica S con 4 entradas (A, B, C, D) cuya salida es '1' cuando dos de las entradas están en '1' (Tabla-Ecuación-Gráfico).

3. FORMATOS Y CICLOS DE INSTRUCCIÓN

-Que es un ciclo de instrucción , describa el funcionamiento de modo de direccionamiento indirecto vía registro con desplazamiento.

Describa las características que tienen las máquinas que ejecutan instrucciones de 1 dirección.

Suponiendo que tengo valores A B C D posicionados en sus direcciones de memoria varA, varB, varC, varD.

- resuelva las siguientes ecuaciones en pseudo assembly.  D=(a*b)/(C+A)

- Determine cuantas instrucciones y accesos a memoria (de instrucción y de datos) fueron requeridos en la solución anterior

3) a. Describa el funcionamiento de las instrucciones de MOV. de datos

b. ¿Qué modos de direccionamiento pueden ser utilizados en ellos ?

3) a. ¿Qué es un ciclo de instrucción ?

b. Describa los pasos del ciclo de instrucción de una operación aritmética.

3- Describa las características que tienen las máquinas que ejecutan instrucciones con 1 dirección. Suponiendo que se poseen

las instrucciones adecuadas y que varA, varB, varC y varD son las direcciones de memoria donde se almacenan los

valores A, B, C y D respectivamente:

a) Resuelva mediante programa en pseudo-assembly la ecuación D = (A-B)/(C*A) para la máquina de una dirección.

b) Determine la cantidad de instrucciones y la de accesos a memoria (de instrucciones y de datos) requeridos por la

solución programada.

3- Describa las características que tienen las máquinas que ejecutan instrucciones con 1 dirección. Suponiendo que se poseen

las instrucciones adecuadas y que varA, varB, varC y varD son las direcciones de memoria donde se almacenan los

valores A, B, C y D respectivamente:

a) Resuelva mediante programa en pseudo-assembly la ecuación D = (A-B)/(C*A) para la máquina de una dirección.

b) Determine la cantidad de instrucciones y la de accesos a memoria (de instrucciones y de datos) requeridos por la solución programada.

3) Describa las características que tienen las máquinas que ejecutan instrucciones de 1 dirección. Suponiendo que tengo valores A, B, C y D posicionados en sus direcciones de memoria varA, varB, varC y varD. A) Resuelva la siguiente ecuación en seudo-Assembly. D=(A*B)/(C+A) B) Determine cuantas instrucciones y accesos a memoria (de instrucción y de datos) fueron requeridos en la solución anterior.

3) A) ¿Qué es un ciclo de instrucción? B) Describa los pasos del ciclo de instrucción de una operación aritmética.

. 3- a) Describa el funcionamiento del modo de direccionamiento Indirecto por Registro con desplazamiento.

b) Como ejemplo, escriba instrucciones (para MSX88 ó VonSim) que usen las variantes de la parte a).

3)¿Qué es un ciclo de instrucción? Describa el funcionamiento del modo de direccionamiento indirecto vía registro con desplazamiento

3) a- Describa el funcionamiento de las instrucciones de Mov. de datos.

b- ¿Qué modos de direccionamiento pueden ser utilizados en ellos?

3)  MSX88 representa una máquina de 2 direcciones? máquina de 1 dirección. a) Dar 3 características principales de la organización de memoria semiconductora (2^1/2 D)

b) Realizar una tabla con valores típicos de capacidad de almacenamiento y tiempo de acceso de cada nivel de jerarquía de memoria.

A) ¿Cómo es el formato de instrucción de una máquina de 3 direcciones? B) Describa la diferencia en los pasos del ciclo de instrucción de una instrucción SUB y una CMP.

3 ¿Qué elementos debe poseer una instrucción?

b)Describa el modo de direccionamiento que se utiliza en las instrucciones de salto condicional.

a) ¿Qué establecen las Leyes de De Morgan?. b) Expresar las leyes como ecuaciones algebraicas. c) Demuestre con tablas de verdad que se cumple lo expresado en el punto b).

3) A) ¿Qué se representa con el formato de instrucción? B) Describa los pasos del ciclo de instrucción de un salto incondicional.

A) ¿el MSX88 simula una máquina de 2 direcciones? Justifique. B) Describa el formato de instrucción de una máquina de 1 dirección.

a) Enumere los elementos a tener en cuenta para diseñar el conjunto de instrucciones de un procesador. b)¿Qué es un ciclo de instrucción?

3- a) Describa el funcionamiento del modo de direccionamiento Indirecto por Registro con desplazamiento. b) Como ejemplo, escriba instrucciones (para MSX88 6 VonSim) que usen las variantes de la parte a).

- A) ¿Qué elementos debe poseer una instrucción? B) Describa el modo de direccionamiento que se utiliza en las instrucciones de salto condicional.

4)MEMORIA

Describa las características principales de memoria 2d semiconductora.

b)R

C) mencione valores típicos de capacidad de almacenamiento y tiempo de acceso.

4) principios que sustentan el funcionamiento de jerarquía de memoria. Tablas de valores típicos con capacidad de almacenamiento en bytes, tiempo de acceso y tecnologías que usa.

4) a. Cuales son los principios que permiten el funcionamiento de un sistema de memoria basado en jerarquía

b. Describe y realice un esquema de organización 2D con capacidad de 1024 palabras de 16 Bits

4) a. ¿Cómo está compuesta una jerarquía de memoria ?

b. ¿Por qué la organización 2D semiconductora no necesita refresco ?

4 ¿Cuáles son los principios que sustentan el funcionamiento de la jerarquía de un sistema de memoria?. En una tabla,

Escriba valores típicos de capacidad de almacenamiento en bytes, tiempo de acceso y tecnología de soporte de cada nivel.

a) ¿Qué son y para qué sirven los modos de direccionamiento?. b) Explique el funcionamiento que tendrán las

instrucciones en assembly JMP Dir y POP AX. La CPU es la del MSX88, Dir es una dirección de 16 bit y AX un registro

de 16 bits.

4) a- ¿Cuáles son los principios que permiten el funcionamiento de un sistema de memoria basado en jerarquía?

b- Describa y realice un esquema de organización 2D y con capacidad de almacenamiento de 1024 palabras de 16 bits

4)A) ¿Cómo está compuesta una "jerarquía de memoria"? B) ¿Por qué la organización 2D de memoria semiconductora NO requiere 'refresco'? Una imagen en una pantalla de 100 cm por 50 cm posee una resolución de 100 puntos por centímetro: A) ¿Cuántos bytes de memoria se necesitan para almacenar una imagen en True Color? B) ¿Cuántas imágenes podría almacenar en esa memoria si la imagen a almacenar fuera 'monocromática?.

4).a) Describa las características principales de la organización 2D de memoria Semiconductora.

b. Realice el esquema del chip con esta organización

c. Mencione valores típicos de capacidad de almacenamiento y de tiemee de exceso

4)A) ¿Cómo está compuesta una "jerarquía de memoria"? B) ¿Porqué la organización 2D de memoria semiconductora NO requiere 'refresco'?

4 ¿Qué funciones debe cumplir un "punto de memoria"? B)¿Porque la organización 2 1/2D de memoria semiconductora requiere 'refresco'?

4) A) Describa 3 características fundamentales de un 'chip' de memoria semiconductora para una organización 2 1/2D B) En una tabla, escriba los valores típicos de capacidad de almacenamiento y tiempo de acceso de cada nivel de una jerarquia de memoria.

4) Principios que sustentan el funcionamiento de jerarquía de memoria. Tabla de valores típicos con capacidad de almacenamiento en bytes, tiempo de acceso y tecnologías que usa.

4) A) ¿Cuáles son los principios que rigen el funcionamiento de una "jerarquía de memoria"? B) ¿Porqué la organización 2 1/2D de memoria semiconductora utiliza 2 decodificadores

4) A) ¿Cuáles son los valores típicos de tiempo de acceso en los niveles de una "jerarquía de memoria"? B) ¿Por qué la organización 2 1/2D de memoria semiconductora requiere 'refresco'?

4 ¿Cuáles son los principios que sustentan el funcionamiento de la jerarquía de un sistema de memoria?. En una tabla, escriba valores típicos de capacidad de almacenamiento en bytes, tiempo de acceso y tecnología de soporte de cada nivel.

4- a) ¿Cuáles son los principios que permiten el funcionamiento de un sistema de memoria basado en jerarquía?

b) Describa y esquematice una memoria con organización 2½ D con capacidad de almacenamiento de 1024 bits

a) Describa las características principales de la organización 2D de memoria semiconductora. b) Realice un gráfico que represente los elementos que constituyen esa organización.

A) ¿Qué es el ciclo de instrucción? B) Describa los pasos del ciclo de instrucción de una operación aritmética.

4- a) ¿Cuáles son los principios que permiten el funcionamiento de un sistema de memoria basado en jerarquía? b) Describa y esquematice una memoria con organización 2 ½ D con capacidad de almacenamiento de 1024 bits.

- (A) ¿Qué funciones debe cumplir un "punto de memoria"? B) ¿Porqué la organización 2 1/2D de memoria semiconductora requiere 'refresco'? El texto de una hoja de papel de 20 cm por 30cm es escaneado a razón de 100 puntos por centímetro:

5) PERIFÉRICOS

-un video musical monocromático de Youtube dura 5 segundos

- calcule cuántos bytes de memoria se necesitan para almacenar el video completo si cada imagen es de 800x500 px

- Cuál debería ser la velocidad de transferencia ( en bytes por segundo) si la imagen debe ser cambiada 25 veces en un segundo.

5)qué son y para qué sirven los modos de direccionamiento. Describa las diferencias entre jc aDir y call dir con un bus de 16 bit

5) a. describa características de un disco rígido. Mencione medio de almacenamiento, tiempo de acceso, formato y capacidad, etc.

b. Qué son los raid ?

5)Una imagen en una pantalla de 100cm  x 50cm posee una resolución de 100 puntos por CM

- Cuantos bytes de memoria se necesitan para almacenar una imagen en “True Color”.

- Cuantas imágenes podrían almacenar en esa memoria si la imagen a almacenar fuera monocromatica ?

5)¿Qué características asigna a un pixel la utilización de True Color para representarlo? b)Si una imagen se envía desde la CPU a la memoria con una velocidad de 1MB/s (1.000.000 bytes por segundo) ¿Qué tiempo de acceso máximo debe poseer la memoria de video para que se almacenen?.

5 a) ¿Qué son y para qué sirven los modos de direccionamiento?.

b) Explique el funcionamiento que tendrán las instrucciones en assembly JMP Dir y POP AX. La CPU es la del MSX88, Dir es una dirección de 16 bit y AX un registro

de 16 bits.

5) Que son y para que sirven los modos de direccionamiento. Describa las diferencias entre JC aDir y CALL Dir con un bus de 16bit (MSX88)

5) Una imagen en una pantalla de 100 cm por 50 cm posee una resolución de 100 puntos por centimetro. A) ¿Cuántos bytes de memoria se necesitan para almacenar una imagen en True Color? B) ¿Cuántas imágenes 'monocromo se podrían almacenar en esa memoria?

5) Una imagen en una pantalla de 100 cm por 50 cm posee una resolución de 100 puntos por centímetro: A) ¿Cuántos bytes de memoria se necesitan para almacenar una imagen en True Color? B) ¿Cuántas imágenes podria almacenar en esa memoria si la imagen fuera monocromatica*

5- Describa las características del almacenamiento externo conocido como disco rigido. Considerar el tipo de comunicación entre CPU y el periférico, el formato de almacenamiento, cantidad de información almacenada etc..

5) Una imagen en una pantalla de 100 cm por 50 cm posee una resolución de 100 puntos por centímetro: A) ¿Cuántos bytes de memoria se necesitan para almacenar una imagen en True Color? B) ¿Cuántas imágenes podría almacenar en esa memoria si la imagen a almacenar fuera 'monocromática? valor la mantis negative (72 (124)

5) a- Describa características de un disco rígido. Mencione medio de almacenamiento, tiempo de acceso, formato y capacidad, etc. b- ¿Qué son los RAID?

5) a- Describa características de un disco rígido. Mencione medio de almacenamiento, tiempo de acceso, formato y capacidad, etc.

b- ¿Qué son los RAID?

5)Un video monocromático de Tik-Tok dura 15 segundos y cada imagen es de 500 por 800 pixeles. A) ¿Cuántos bytes de memoria se necesitan para almacenar una imagen del video? B) ¿Cuál debe ser la velocidad de transferencia a periférico (en bytes/segundo) si para 'percibir movimiento cada imagen 'visible' debe ser cambiada 25 veces en un segundo?

5- Describa las características del almacenamiento externo conocido como disco rigido. Considerar el tipo de comunicación entre CPU y el periférico, el formato de almacenamiento, cantidad de información almacenada etc..

5) Un video monocromático de youtube dura 200 segundos.

- Calcule cuántos bytes de memoria se necesitan para almacenar el video completo si cada imagen es de 800x500px.

- Cuál debería ser la velocidad de transferencia(en bytes/seg) si la imagen debe ser cambiada 25 veces en 1 segundo.

5) Dado un video monocromático de 15 segundos donde cada imagen tiene 500*800 pixeles

a) ¿Cuántos bytes se necesitan por cada imagen?

b) Qué velocidad de transferencia a periférico debe haber si cada imagen debe ser cambiada 25 veces en 1 segundo?

5)texto de una hoja de papel de 20 cm por 30cm es escaneado a razón de 100 puntos por centímetro

a)¿Cuántos bytes de memoria se necesitan para almacenar el escaneo si se usan 4 colores para su representación?

B) Si la velocidad de transferencia del escáner a la computadora es de 5000 bytes/segundo ¿Cuántos minutos dura la transmisión de toda la hoja escaneada?.

- A) ¿Cuántos bytes de memoria se necesitan para almacenar el escaneo si se usan 4 colores para su representación? B) Si la velocidad de transferencia del escáner a la computadora es de 5000 bytes/segundo ¿Cuántos minutos dura la transmisión de toda la hoja escaneada?.